附件2

编制说明的内容

编制说明的内容包括：

- 一、工作简况，包括内容来源、协作单位、主要工作过程、标准主要起草人及其所做的工作等；

- 1、工作简况

- 本规程内容主要来源于山西省建筑科学研究院集团有限公司、山西派尔家居有限公司等单位在树脂复合钢窗应用技术领域的研究成果和实践经验。同时，参考了国内外相关标准和规范，如《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210等，对树脂复合钢窗的设计、制作、安装及验收等环节进行了系统规定。

- 2、协作单位

- 本规程的编制工作得到了多家单位的协作和支持，包括但不限于山西派尔家居有限公司、浙江瑞明节能科技股份有限公司、山西中德铝业有限公司等。这些单位在各自领域内具有丰富的技术经验和专业能力，为标准的制定提供了全方位的保障。

- 3、主要工作过程

- 1）资料收集与调研阶段：编制组查阅了大量国内外相关标准、规范和技术资料，对树脂复合钢窗的市场应用、生产制作、设计安装等情况进行了广泛调研，掌握了行业的最新动态和技术水平。

- 2）起草与讨论阶段：根据收集的资料和调研结果，结合山西省实际情况，起草了标准的初稿。随后，组织多次内部讨论，对初稿进行逐条审议和修改，形成了征求意见稿。

- 3）征求意见与修改阶段：将征求意见稿广泛发放给行业内相关单位征求意见，根据反馈意见进行整理和分析，对标准内容进行了进一步的完善和优化，最终形成了送审稿。

- 4、标准主要起草人及其所做的工作

- 山西省建筑科学研究院集团有限公司: 负责规程的整体框架设计和技术指标的确定、验收等内容。

- 山西派尔家居有限公司: 参与规程的具体技术细节讨论和编写，包括材料配件、生产、施工等内容。

- 其他参编单位: 提供行业内的实际应用经验和反馈意见，协助完善规程及条文说明内容。

- 确定标准主要技术内容 （如技术指标、公式、性能要求等）的论据，修订标准时，应增加新、旧标准的水平的对比；

1）气密性能 ：依据《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106，确定气密性能指标为单位缝长空气渗透量 ≤1.5m³/（m·h），单位面积空气渗透量 ≤4.5m³/（m²·h），达到 6 级水平。这是基于建筑外窗在正常使用状态下阻止空气渗透的基本要求，同时参考了国内外同类产品的性能水平和实际工程需求。

2）水密性能 ：同样参考 GB/T 7106，规定水密性能指标为 ≥250Pa（3 级）。这一指标是为了确保外窗在风雨同时作用下，能够有效阻止雨水渗漏，满足建筑的防水要求。

3）抗风压性能 ：按照 GB/T 7106 的检测方法，抗风压性能指标确定为 P₃≥2.5kPa（4 级）。这是为了保证外窗在风压作用下不发生损坏和五金件松动、开启困难等功能障碍，确保其结构安全和正常使用性能。

4）保温性能（传热系数） ：根据《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》GB/T 8484，要求传热系数符合设计要求，且不大于 2.2W/（m²·K），用于超低能耗建筑的外窗传热系数不宜大于 1.2W/（m²·K）。这是为了满足建筑节能的要求，降低建筑物的能耗，提高室内热舒适度。

5）隔声性能 ：依据《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》GB/T 8485，规定交通干线两侧卧室、起居室（厅）的窗计权隔声量（Rw+Ctr）≥30dB，其他窗≥25dB。这是考虑到不同建筑环境下的隔声需求，为创造安静舒适的室内环境提供保障。

- 采用国际标准的程度及水平的简要说明：

在编制本规程过程中，充分考虑了国内、国际标准的相关内容和先进经验，确保标准的科学性和准确性。同时，本规程的技术指标和性能要求与国际先进水平基本保持一致，体现了与国际标准的高程度接轨和国内行业发展的实际需求。

四、重大分歧意见的处理经过和依据；

在标准制定过程中，未提及重大分歧意见。所有技术内容均经过参编单位、专家及相关方协商一致，确保标准的科学性和可操作性。

五、其它应予说明的事项。

本规程在制定过程中充分考虑了行业需求，具有较强的针对性和实用性。同时，标准的实施将有助于规范树脂复合钢窗的应用，提高工程质量，推动建筑节能和绿色建筑的发展。在标准执行过程中，将根据行业发展和技术进步情况适时进行修订和完善，以保持其先进性和有效性。

附件3

《树脂复合钢窗应用技术规程》征求意见汇总处理表

| 序号 | 条款 | 修改内容 | 修改为 | 意见提 出单位 | 处理 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.0.8 | 增加绿色建材内容。 | 3.0.8 外窗宜取得绿色建材认证、门窗节能性能标识证书。 | 运城市门窗行业协会协会 | 同意 |
| 2 | 4.1-4.2 | 建议划分为两部分，一般要求和标准化外窗性能要求 | 4.1 一般规定 4.2 树脂复合钢窗的要求 | 晋城市门窗行业协会 | 同意 |
| 3 | 4.1.2 | 增加外窗简称，避免重复。 | 4.1.2树脂复合钢制窗户（简称外窗）在选材时，不仅要遵循本规程要求，还需满足国家或行业现行的相关标准和规定 | 运城市门窗行业协会协会 | 同意 |
| 4 | 4.7.3 | 披水板并非通用主材，将放入“4.7其他材料”做配件使用 | 4.7.3 披水板应符合以下要求： | 晋城市门窗行业协会 | 同意 |
| 5 | 5.1.1 | 设计增加《民用建筑通用规范》GB 55031标准 | 5.1.1增加《民用建筑通用规范》GB 55031标准 | 华林中创建筑规划设计有限公司 | 同意 |
| 6 | 5.2.1 | 增加超低能耗的外窗传热系数要求 | 5.2.1.12用于超低能耗的外窗传热系数不宜大于1.2 w/(m2.K) | 运城市门窗行业协会协会 | 同意 |
| 7 | 6.3.5.5 | 6.3.5.5 安装镀膜玻璃时，镀膜面应朝向室内侧；安装中空镀膜玻璃时，镀膜玻璃应安装在室外侧，镀膜面朝向室内侧，中空玻璃内应保持清洁、干燥、密封；” 此句表述稍显混乱，可优化 | 6.3.5 5. 安装镀膜玻璃时，镀膜面应朝向室内侧；安装中空镀膜玻璃时，镀膜玻璃应位于室外侧，且镀膜面朝向室内侧，同时中空玻璃内应保持清洁、干燥与密封。 | 华林中创建筑规划设计有限公司 | 同意 |

注：如本表空间不够，可另附页。